## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## НА СИСТЕМУ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА В СОСТАВЕ:

- ШКАФ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА ШНЭ8003 (ШОТЭ)

- ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ШНЭ8004

## (на двух листах)

## Заказчик (Организация)_______________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя, должность _______________________________________________Подпись________________МП

Контактные телефоны, E-mail _________________________________________________Дата______________________

Наименование объекта__________________________________________________________________________________

Адрес объекта_________________________________________________________________________________________

| Номер типовой схемы ШОТЭ (смотри приложение 1) |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  |  | Требуется (Ответы заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вводов, шт |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество фаз, шт |  |  | 1 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  | ~220 ~380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота, Гц |  |  | 50 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение частоты, % |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и фирма производитель зарядных устройств |  |  | ЗПУ10 (ЭКРА) CORDEX (Argus Technologies) PSR (Eltek Valere) Flatpack (Eltek Valere) Иное______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарядных устройств |  |  | 1 2 Иное____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие блок-контактов положения вводных автоматических выключателей, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие сигнальных контактов срабатывания вводных автоматических выключателей, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство автоматического ввода резерва сети (АВР), да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих секций, шт |  |  | 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходное напряжение, В |  |  | 24 |  | 48 |  | 110 |  |  | 220 |  | Иное___ |  |
| Выходной ток зарядного устройства, А |  | ЗПУ10 | 80 160 240 320 |  | 40 80 120 160 |  | 20 40 60 80 |  |  | 10 20 30 40 |  |  |  |
|  |  | CORDEX | 130 260 390 520 650 |  | 75 150 225 300 375 |  | 40 80 120 160 200 |  |  | 20 40 60 80 100 |  |  |  |
|  |  | PSR | 50 100 150 200 |  | 56 112 168 224 |  | 25 50 75 100 |  |  | 12,525 37,550 |  |  |  |
|  |  | Flatpack | 84 168 252 336 |  | 42 84 168 252 |  | 17 34 68 136 |  |  | 9 18 27 36 |  |  |  |
|  |  | Иное__________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и фирма производитель аккумуляторной батареи |  |  | Hawker (PowerSave) Exide (Sonnenschein) Hoppecke Delta Challenger Fiamm Иное______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость аккумуляторной батареи С10, Ач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы аккумуляторов, лет |  |  | 5-6 8-10 10-12 15-17 17 и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аккумуляторов в батарее, шт |  |  | 17 Иное____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры отходящих линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество автоматических выключателей на 1 секции, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток автоматического выключателя 1 секции, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество автоматических выключателей на 2 секции, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток автоматического выключателя 2 секции, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип и фирма производитель автоматических выключателей в цепи отходящих линий |  |  | PL7 ”Moeller” FAZ ”Moeller” LPN “OEZ” C60 “Schneider Electric“ S280 “ABB” 5SY “Siemens” Иное______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие блок-контактов положения автоматов в цепи отходящих линий, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие сигнальных контактов срабатывания автоматов в цепи отходящих линий, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод вспомогательных контактов автоматов в цепи отходящих линий на клеммник, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры контроля сопротивления изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль изоляции шин постоянного тока без поиска замыкания отходящей линии на "Землю" |  |  | Реле РКИЭ (ЭКРА) Реле IR145Y (Bender) Иное______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль изоляции шин постоянного тока с поиском замыкания отходящей линии на "Землю" |  |  | ЭКРА СКИ (ЭКРА) IRDH - EDS (Bender) Иное______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс связи с АСУТП |  |  | RS-485(RS-232) Ethernet Радиоканал GSM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протокол обмена с АСУТП |  |  | Modbus RTU Modbus TCP MЭК60870-5-104 МЭК61850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ обслуживания |  |  | Одностороннее Двустороннее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты (IP21…IP54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвод кабеля |  |  | Снизу Сверху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты шкафа, мм | Высота – 2175-2275 |  | Согласовывается при заказе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина – 600-1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глубина – 600-800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие устройства мигающего света, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие блока аварийного освещения (БАО), да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность БАО, кВт |  |  | 3 Иное____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отходящих линий БАО, шт |  |  | 1 2 Иное____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация на двери состояния коммутационной аппаратуры, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие обогревателя в шкафу ШОТЭ, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие обогревателя в шкафу АБ, да/нет |  |  | Да Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |