Карта заказа

шкафа регулирования напряжения под нагрузкой  типа ШЭ2607 156, ШЭ2607 157.

Место установки шкафа

(организация, объект, защищаемое оборудование)

_______________________________________________________________________________________________________________

Отметьте знаком    то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ¨ ШЭ 2607 156-20Е1УХЛ4 | 1 | =110 | 50 |
| ¨ ШЭ 2607 157-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 156-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 157-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 156-20Е2УХЛ4 | 1 | =220 |  |
| ¨ ШЭ 2607 157-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 156-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 157-27Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 156-20Е4УХЛ4 | 1 | ~220 |  |
| ¨ ШЭ 2607 157-20Е4УХЛ4 |  |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 156-27Е4УХЛ4 | 5 |  |  |
| ¨ ШЭ 2607 157-27Е4УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип |  | БЭ2502А0501 | БЭ2502А0501 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток |  | ¨ 1 А | ¨ 1 А |
|  |  | ¨ 5 А | ¨ 5 А |
| Протокол связи МЭК 61850-8-1 | Электрический RJ45 (типовое исполнение) | ¨ |  |
|  | Оптический MTRJ | ¨ |  |
| Лицевая панель |  | 16 светодиодов и 8 электронных ключей |  |

| 3 Данные по комплекту А1 шкафа - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин. Информация о РПН: Тип привода. Количество ступеней. Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов): ¨ нет, не устанавливать. ¨ предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте). ¨ да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе). Указатель положения РПН; Установочные размеры. ¨ УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ; 91х91х114 мм. ¨*. *Определяется заказчиком. 4 Данные по комплекту А2 шкафа (только для ШЭ2607 157) - автоматическое поддержание напряжения в заданных пределах; ручное регулирование напряжения; блокировка работы РПН при обнаружении неисправности привода РПН; блокировка РПН при перегрузках трансформатора; блокировка РПН при превышении 3U0 (или U2); блокировка РПН при пониженном измеряемом напряжении; коррекцию уровня регулируемого напряжения по току нагрузки (встречное регулирование); одновременный контроль двух секций шин. Информация о РПН: Тип привода. Количество ступеней. Установка указателя положения (выберите один из предложенных ниже вариантов): ¨ нет, не устанавливать. ¨ предусмотреть только посадочное отверстие (логометр будет установлен на объекте). ¨ да, установить (логометр устанавливается на предприятии-изготовителе). Указатель положения РПН; Установочные размеры. ¨ УП-25-Г-RS485-ТП-Бл-РВ; 91х91х114 мм. ¨*. *Определяется заказчиком. 5 Данные по конструктиву шкафа |
| --- |
| Конструктив шкафа | Передняя дверь шкафа |  | Блоки испытательные |
| ШМЭ (типовое исполнение) |  металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) ¨ обзорная |  |  FAME (Phoenix Contact) (типовое исполнение)  БИ |

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя)

 808 х 608 х 2100, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)

 *

* Определяется заказчиком

| 6 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

7 Количество шкафов: ______________

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.