| Алматы (727) 345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тольятти (8482)63-91-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Рязань (4912)46-61-64 |  | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Самара (846)206-03-16 |  | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |  | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Саранск (8342)22-96-24 |  | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 |  | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Севастополь (8692)22-31-93 |  | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Симферополь (3652)67-13-56 |  | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 | Смоленск (4812)29-41-54 |  | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 | Сочи (862)225-72-31 |  | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Ставрополь (8652)20-65-13 |  | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 |  | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 | Сыктывкар (8212)25-95-17 |  | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 | Тамбов (4752)50-40-97 |  | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 | Тверь (4822)63-31-35 |  |  |
| Россия +7(495)268-04-70 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 | Киргизия +996(312)96-26-47 |  | Казахстан +7(727)345-47-04 |

erk@nt-rt.ru

Карта заказа шкафов противоаварийной

автоматики серии ШЭТ 6ХХ.0Х-0-ЭКРА для 1 архитектуры построения ПС

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Укажите назначение и функции ПА, наименование присоединений (группы или РУ) для установки:

Выберите  требуемые позиции, или впишите необходимые параметры.

Обращаем внимание, что для запуска в производство будут выбраны типовые значения параметров, если в карте заказа имеются незаполненные позиции.

|  |  |  | версия ПО терминалов ________* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр шкафа по СТО |  | Основные функции МП ИЭУ |  | Объект установки (элемент сети) | Кол-во |
|  | ШЭТ 610.01-0-ЭКРА | АЛАР, АОПО, ФОТ, ФОДТ, ФОВ, БНН, РАС |  | Т (АТ) 110-220 кВ | _ |
|  | ШЭТ 611.01-0-ЭКРА | АЛАР, АОПО, ФОТ, ФОДТ, ФОВ, БНН, РАС |  | Т (АТ) 330-750 кВ | _ |
|  | ШЭТ 620.01-0-ЭКРА | АЛАР, АОПО, ФОЛ, ФОДЛ, ФОВ, БНН, РАС |  | ЛЭП 110-220 кВ | _ |
|  | ШЭТ 621.01-0-ЭКРА | АЛАР, АОПО, АОПН, АУРН, УРОВ АОПН, ФОЛ, ФОДЛ, ФОВ, БНН, РАС |  | ЛЭП 330-750 кВ | _ |
|  | ШЭТ 630.01-0-ЭКРА | АЧР, ДАР, ЧАПВ, АОСН, АПВН, УОН, БНН, РАС |  | Секция (система) шин | _ |
|  | ШЭТ 630.02-0-ЭКРА | ФОСШ, ФОВ, РАС |  | Секция (система) шин | _ |
|  | ШЭТ 630.03-0-ЭКРА | АРПМ, БНН, РАС |  | Общеподстанционный | _ |
|  | ШЭТ 630.04-0-ЭКРА | ФТКЗ, БНН, РАС |  | Общеподстанционный | _ |
|  | ШЭТ 640.01-0-ЭКРА | ФОВ, РАС |  | Ячейка ОВ | _ |

* - версия ПО терминалов указывается на момент заполнения карты заказа, и может быть изменена на актуальную, при производстве и поставке оборудования.

1. Номинальные значения тока и напряжения терминала

| Номинальное напряжение оперативного тока: |  | =110 В |  | =220 В |  | ____ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение дискретных входов: |  | =110 В |  | =220 В |  | ____ |
| Номинальный ток аналоговых входов (программное переключение): |  | 1 А |  | 5 А |  | отсутствует |

2. Конфигурация портов связи терминала

| Интерфейс | Тип и кол-во портов |  | Резервирование |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet* (основной) |  | 2 электрических 100Base-TX (RJ-45) | PRP |
|  |  | 2 оптических 100Base-FX (LC) |  |
| Ethernet (дополнительный) |  | Не используется (типовое исполнение) | - |
|  |  | 1 электрический 100Base-TX (RJ-45) |  |
| RS-485 |  | Не требуется (типовое исполнение) |  |
|  |  | 2 электрических под винт |  |

* - не более одной выбранной позиции

3. Синхронизация внутренних часов терминала

|  | Программная синхронизация внутренних часов терминала с точностью до 500 мс1 |  |
| --- | --- | --- |
| Доступны протоколы: SNTP, Modbus RTU (TCP/IP), МЭК 60870-5-103 (104) |  |  |
| Программная и аппаратная синхронизация внутренних часов терминала с точностью 1 мс |  |  |
|  | Отсутствует (типовое исполнение) |  |
|  | Синхроимпульс уровня 24/110/220 В | PPS2 |
|  | Дифференциальный сигнал (витая пара) |  |
|  | Оптический синхроимпульс (ВОЛС) |  |
|  | PTPv2 согласно стандарту IEEE 1588 по сети Ethernet |  |

1. доступно по умолчанию, точность зависит от сложности и разветвлённости сети;

2. дополнительно устанавливается конвертер выбранного входного сигнала для преобразования оптического/дифференциального сигнала в синхроимпульс PPS;

4. Параметры конструктива шкафа

| Габариты шкафа (ШхГхВ), мм |  | 800х600х2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передняя дверь |  | обзорная, стеклянная |  |  |
| Задняя дверь |  | одностворчатая |  | двухстворчатая |
| Параметры типового конструктива ШМЭ (производства НПП «ЭКРА»): - высота цоколя 200 мм; - способ обслуживания двухсторонний; - подвод кабеля снизу; - климатическое исполнение УХЛ4; - группа механической прочности М40; - пылевлагозащита корпуса IP51; - блоки испытательные типовые; - цвет шкафа и козырька RAL 7035, цоколя RAL 7022 |  |  |  |  |

5. Выбор комплектации ЗИП

|  | Отсутствует (типовое исполнение) |
| --- | --- |
|  | Минимальный общий комплект для всей поставки (типовой состав НПП «ЭКРА») |
|  | Полный комплект блоков для терминалов поставки* |
|  | Терминал каждого типоисполнения используемого в поставке |

* - комплектуется полный набор всех блоков, используемых в поставляемых терминалах на объект (нетиповой набор блоков указывается в дополнительных требованиях п.6)

6. Необходимость проведения работ на объекте*

|  | Шеф-наладочные работы (ШНР) в объеме поставленных шкафов |
| --- | --- |
|  | Шеф-монтажные работы (ШМР) в объеме поставленных шкафов |
|  | Пуско-наладочные работы (ПНР) в объеме поставленных шкафов |

* - объем выполняемых работ в каждом варианте, указан в бланке-заявки вызова специалиста ГК ЭКРА

7. Дополнительные требования к оборудованию:

в том числе к конструктиву шкафа (вентиляция, обогрев, нетиповые габариты и т.д.), проекту (указать ссылку на документацию или перечень изменений, которые необходимо внести в схемы), и комплектации поставки

8. Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS* |
| --- | --- | --- |
| * - универсальная система классификации и кодирования оборудования |  |  |

9. Предприятие-изготовитель

НПП “ЭКРА”

10. Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e-mail, телефон |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |

Согласовано:

| Организация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Дата) |  | (Подпись) |